Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov zadávateľa: STILL MASS s.r.o.

Sídlo zadávateľa: Lieskovská cesta 468, 962 21 Lieskovec

IČO zadávateľa: 43 904 769

Logický celok č. 1: Tyčinkový automat – 1 ks

| Názov výrobcu: Typové označenie s príslušenstvom: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Melnič | Nastaviteľná jemnosť mletia pomocou reznej zostavy | áno |  |  |
|  | Materiál | potravinárska nerezová oceľ AISI 304 |  |  |
|  | Výkon riadený počítačom | áno |  |  |
|  | Podávanie produktu | pomocou vťahovacieho šneku a dvojitého skrutkového čerpadla, ktorý je súčasťou základného vybavenia. |  |  |
|  | Výstup hotového produktu | Bočná odnímateľná hlavica z nerezovej ocele. Bez násypky |  |  |
|  | Rozmery, mm: | min.750-max.1000 x min.700-max.1500 x min.1600-max.1900 |  |  |
|  | Motor 1 ks | min 4,5 kW |  |  |
|  | Násypka 1 ks | Kónus 90 - 120 litrov |  |  |
|  | Materiál násypky | AISI 304 |  |  |
|  | Vákuová výveva | min. 14 cm3/ hod, súčasť stroja |  |  |
|  | Hydraulický pohon | áno |  |  |
|  | Celkový výkon [L/min.] hydraulického pohonu | min. 200 |  |  |
|  | 100% z nehrdzavejúcej ocele | áno |  |  |
|  | Napätie [V / Hz] | 3x 400 / 50 |  |  |
|  | Hmotnosť [kg] | max.550 |  |  |
|  | Umývateľnosť tlakovou vodou | max. 150 bar |  |  |
| Formovací stroj potravinárskej zmesi | Rotačný | áno |  |  |
|  | Nastaviteľný výkon | áno |  |  |
|  | Výkon motorov , kW | min. 3 |  |  |
|  | Šírka pásu dopravníka, mm | min.200 – max.440 |  |  |
|  | Zariadenie je ovládané riadiacou jednotkou PLC - možnosť meniť hodnoty / programy. Presnosť nastavenia dávky 0,1 g | áno |  |  |
|  | Materiál | AISI304 |  |  |
|  | Násypka 1 ks | Kónus 150 - 250 litrov |  |  |
|  | Trojfázové napájanie: Napätie, volt | 400 |  |  |
|  | Frekvencia, Herz | 50 |  |  |
|  | Rozmery zariadenia bez dopravníka, mm: | min.750-max.1000 x min.700-max.1500 x min.1600-max.1900 |  |  |
|  | Váha bez dopravníka, kg: | max 500 |  |  |
| Srutkový kompresor | Pracovný tlak max. | 7,5 bar |  |  |
|  | Výkon | min.1200 - max.1800 lit./min. |  |  |
|  | Elektromotor | min.8 – max.12 kW |  |  |
|  | Pripojenie | 400 V/3phases/50Hz |  |  |
|  | Chladiaci ventilátor | áno |  |  |
|  | Hlučnosť | max.70 dB |  |  |
|  | Sušička vzduchu | áno |  |  |
|  | Chladiace médium bez freónu, typ R.314.a. | áno |  |  |
|  | Dvojstupňová filtrácia vzduchu | áno |  |  |
|  | Zachytené nečistoty | veľkosť max. 0,01µm |  |  |
|  | Tlaková nádoba | min.400 – max.500 lit. |  |  |
|  | Rozmery | min.1700 – max.2000mm x min.600 - max. 700mm x min.1500 - max. 1700mm |  |  |
| Stroj na balenie do fólie | 1 ks krytovanie pre balenie aj potravinárskych produktov | nerez |  |  |
|  | 1 ks Funkcia zmena kroku | áno |  |  |
|  | 1 Ks Ručné koleso pre výškovú nastaviteľnosť form. tunela | min.8 - max.100mm |  |  |
|  | 1 ks Zig – zag nôž pre jednoduchšie otvorenie výrobkov u dvojitých čeľustí | áno |  |  |
|  | 1 ks Pripojenie pre dátumovacie zariadenie | áno |  |  |
|  | 1 ks Dátumovacie zariadenia HSA | áno |  |  |
|  | 1 ks Centrácia potlače | áno |  |  |
|  | Príkon: | min.4 – max.5 kW |  |  |
|  | Pripojenie | 400V |  |  |
|  | Frekvencia | 50Hz |  |  |
|  | Výkon podľa druhu a rozmeru produktu, type a hrúbky fólie minimálne | min. 40ks/min |  |  |
|  | Max. šírka fólie: | max.500 mm |  |  |
|  | Farba: | RAL 9007 |  |  |
|  | Rozmery v mm | min.3000-max.4000 x min.900-max.1200 x min.1500-max.1900 |  |  |
|  | Použité komponenty: PLC s Touch screen Nové typy senzorov pre použitie v potravinárskom priemysle aj v silne znečistenom prostredí | áno |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH: |  |  |  |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku |  |
|  | Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |

|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1: Tyčinkový automat – 1 ks |  | 1 ks |  |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V................., dňa.............…...				           	     ...........................................................................

Podpis a pečiatka uchádzača